目          次

項目	頁

マキノ式粉砕機の概要	2

槙野式粉砕機を安全に運転するために	3

仕様	4

１．	据付	5

1-1.	本体設置	5

1-2.	原料供給機	5

1-3.	排気	5

1-4.	駆動	5

1-5.	予備粉砕	5

1-6.	部品の取付	6

２．	運転	6

2-1.	始動	6

2-2.	粉砕操作	6

2-3.	排気風量の確保	7

2-4.	停止	7

2-5.	粒度調節	7

３．	保守	8

3-1. 清掃	8

3-2. スクリーンの交換時期	8

3-3. 駒の交換時期	8

3-4. 質問とその答え	9

1) 能力が下がった

2) 振動が出る

3) 異常音が発生する

4) 必要以上に負荷がかかる

４．	付録 DW-3 技術資料	10

1. 許容回転数	10

2. 4Pモーターの場合の周波数と回転数、周速の関係	10

3. 適用モーター	10

4. 無負荷時電流	10

5. 必要処理風量	11

6. 回転板の取り外しと駒の交換	12

マキノ式粉砕機の概要

マキノ式高速度衝撃式粉砕機（通称：マキノ式粉砕機）の生産は、大正１５年（１９２６年）弊社創業以来、あらゆる産業界の粉粒体の製造に広くご利用頂いております。

この度ご利用頂きますマキノ式粉砕機ダイレクトドライブシリーズは、長年の研究と改良の積み重ねにより、実験研究用から一般産業用大量生産機まで、各種用途、生産計画に合せてお選び頂けるよう、豊富な機種を取り揃えてございます。

又、その特徴として、

１）回転板の回転数増減、固定盤の有無、スクリーンの穴径等により、粗粉から微粉までの粉砕が可能

２）粉砕機の内部の点検、部品交換、清掃等は、ドアーを開けるだけで出来る

３）回転板の回転により風が発生し、粉砕と同時に、乾燥、解砕が出来る

４）粉砕と同時に混合が出来る

５）回転板は両方向に回転でき、駒の両端のエッジを利用するため寿命が長い

６）インバーターによる回転制御により、生成粒度をきめ細かに決定出来る

７) DW-3シリーズは、発生風量の一部が循環する構造になっているので、処理風量が少なくて済む

等があります。

※各種用途に合わせた部品を取り揃えております。消耗部品は弊社に御相談の上、必ず弊社純正部品を御使用下さい。

御不明な点、御質問等がございましたらどの様な事でも下記宛御相談下さい。

槙野産業株式会社 営業部

ＴＥＬ	０３－３６９１－８４４１（代）

ＦＡＸ	０３－３６９１－８４４５

槙野式粉砕機を安全に運転するために

1.本体ドアー

粉砕機本体のドアーには、開閉リミットスイッチが設置されていて、ドアをあけたままでは起動できないようになっています。しかし運転中に無理にドアーを開けた場合、電力の供給は停止しますが、粉砕機はなお惰性で回転します。回転中にドアーを開けると、内部の構造物が接触し粉砕機を破壊したり、内部から被粉砕物や異物が飛び出したり、回転部分が直接身体を傷つけるだけでなく、手指、着衣などが巻き込まれたりして重大な事故が発生することも考えられます。

異音がする等の異常があった時は、まず粉砕機を停止させることが先決です。粉砕機が完全に停止したことを確認した上でドアーを開けるようにしてください。

メンテナンス或は調整等でドアーを開ける場合にも粉砕機が完全に停止したことを確認することが重要です。

2.揺動式フィーダー(DW-3シリーズを除く)

揺動式フィーダーのエキセン皿部は機構上の制約からカバーがついていません。「指づめ注意」シールを添付していますので、運転中に手をふれないようにしてください。

また標準では直結モーター駆動になっていますが、ベルト駆動の機器もあり、完全な安全カバーができない機種があります。この場合手指、袖口等が巻き込まれる恐れがあります。「巻き込まれ注意」シール、が添付されていますので、運転中はカバー裏面等に不用意に手を近付けないようご注意願います。

仕様

１．型式

２．外駒外径	610mm

３．粉砕駒数	内駒	8本

外駒	8本

４．固定盤	微・普

５．スクリーン	板厚	mm

穴径 φ	mm

６．最高周速 	100 m/sec（100 Hz）	付録参照

７．所要動力	kw*2

８．発生風量	m3/min		付録参照

１．据付

1-1. 本体設置

架台をしっかりとした床面に設置し、水準器等を使用して、水平を確認して下さい。

架台が弱かったり、水平に取付けられてない場合には、振動が出たり、原料の均一な供給が出来なかったりすることがあります。このような状態で長時間運転を行うと、粉砕機の寿命に大きな影響を与えます。

1-2. 原料供給機

処理能力を最大にする為、また、安定した粒度分布を得る為にも、原料を定量供給する必要があります。

1-3. 排気

マキノ式粉砕機を効率的にご使用いただくために、回転板のファン効果による発生風を、排気布、バッグフィルターなどにより処理して下さい。風量は仕様を参照して下さい。

排気が不完全な場合、生成粒度、処理速度等に影響が出たり、機械の寿命も短くします。発熱により製品性状を損う事も有ります。

1-4. 駆動

駆動用モーターは、当社にて指定した動力のものを御使用下さい。所定以上の動力、回転数を使用すると機器損傷の原因になります。

粉砕機にかかっている負荷を測定する為に、モーターの最大許容負荷値を明示しておいてください。

1-5. 予備粉砕

粉砕する原料の粒子径にも最適な粒子径があります。原料粒度が大き過ぎる場合には、予備粉砕する事をお薦めします。原料粒度が大きすぎると、定量供給が出来なかったり、投入口内部で詰まったり、内駒での粉砕が多くなってエネルギー効率が低下したりします。

1-6. 部品の取付

1) スクリーン(22-01)の取付けは下図のように、回転方向に巻いて重ね、スクリーン枠(22-02)(22-03)に入れて下さい。合せ目は上に位置する様に機械にセットして下さい。

2) 固定盤(27-01)は胴体(15-01)(15-02)にボルト(27-02)で装着します。

3) 回転板(16-01)の取外しは、六角棒レンチで回転板押え板(25-01)を外し、 4本のカップリング用皿子ねじ(16-02)を外した後、回転板取外し工具(37)

を装着し、静かに引出して下さい。

4) パッキン(13-01)は、弊社指定のゴムパッキンを接着剤で取付けて下さい。

２．運転

2-1. 始動

粉砕機のドアを開け、内部に原料、異物等の入っていない事を確認して下さい。回転板を手で回し、異音や接触音の無い事を確認して下さい。

ドアを閉めドアハンドルを締めつけて下さい。

電源スイッチを入れ、規定の回転数に達した後、供給機より原料を供給します。

（注）ドアを開ける時は、粉砕機が完全に停止しているのを確認して下さい。

2-2. 粉砕操作

電流値を見ながら、駆動モーターの定格負荷電流値を越えないよう、次第に供給量を増加させて行きます。８０～９０％前後で長時間安定した粉砕が出来れば最大の処理能力が得られます。但し、ホッパー内の原料の量によって供給速度が急に変わる事があるので、粉砕中は、電流値の監視を怠らないようにして下さい。

また、粉砕機出口下がタンクの場合、満杯にならぬ様に注意して下さい。満杯になりますと、粉砕機を通過する空気の処理が困難となり、粉砕物や粉砕機の過熱、ベアリングの破損、モーターの過負荷等の原因となります。

フィーダーの定量性が良くない場合、電流値の脈動が大きくなります。この場合平均電流値を定格以下に保つだけでは、まだ不適当な場合もあります。処理速度も大幅に低下させますので、フィーダーを再検討する必要があります。

供給速度を変化させると、生成粒度分布に影響が出る場合がありますので、粒度分布管理を行う必要がある場合は、この点に留意して下さい。

鉄、金属、石等の固形物は原料と一緒に粉砕機の中に入れない様にして下さい。粉砕機の供給口手前に、除鉄機の設置をお薦めします。

2-3. 排気風量の確保

マキノ式粉砕機 DW-3シリーズは、発生風量の一部が循環する構造になっていますので、処理風量が少なくて済むのが特長です。

粉砕状態を最適に保つ為に、定量の空気を通過させる必要があります。従って排気フィルターは、常に必要空気量が通過出来るようにしておかねばなりません。

排気布は時々粉砕機を停止して、叩いたり、振ったりして下さい。パルス型や揺動の自動払い落し装置付きのフィルターを使用すれば、粉砕機の運転中でもこの作業が行なえます。粘着凝集性の物質を粉砕する場合、排気布の払い落としが頻繁に必要となります。粉砕機に適した充分なフィルター面積の排気布は、当社で取り扱っております。各種自動払い落し装置付バッグフィルターも揃っています。

室温が高い場合にも支障なく連続運転を維持する為には、適当な換気扇の設備が必要です。粉砕熱で風味や色が変化したり、融点が低い物質の粉砕では、周囲温度が問題となります、粉砕テスト時の条件再現に注意が必要となります。

2-4. 停止

原料全部が粉砕機の外に運び出されてから駆動モーターの電源を切って下さい。粉砕機が完全に停止してから、バッグフィルターに附着している微粉を捕集器内へ振い落として下さい。

粉砕機のドアを開け、内部を確認して下さい。

（注）ドアを開ける時は、粉砕機が完全に停止しているのを確認して下さい。

2-5. 粒度調節

粒度調節は、次の方法のどれか、あるいは併用して行なって下さい。

1)回転板の回転数を変える。

2)スクリーン穴径を変える。

3)原料供給量を変える。

4)固定盤を外す。（又は付ける）

３．保守

3-1. 清掃

清掃は附着性のある場合はワイヤーブラシをかけてください。出来れば回転板を取り除き裏面も清掃して下さい。又、空転させながら投入口より水を流して水洗いする事も出来ます。この場合は必ず水洗後、空転させて内部を完全に乾燥させて下さい。

3-2. スクリーンの交換時期

打抜き穴の角がとれ、穴寸法が変化してしまったり、スクリーン全体が膨らんだ場合には取替えて下さい。

3-3. 駒の交換時期

駒の先端断面部が、1/2程度まで摩耗したら逆転時期です、回転方向を逆にして外駒の裏面のエッジを使用して下さい。この時、回転板の回転方向に合わせて、スクリーンの重ね合わせ部分も逆になります。両面とも摩耗したら、外駒の交換時期です。

なお外駒よりも先に内駒が摩耗するようでしたら、各種耐摩耗内駒も用意出来ます。お問い合せ下さい。

駒の交換はユーザーでも出来ます。内駒は緩み防止ナットとセット、外駒は外駒固定ピン、特殊ポンチとセットで部品供給致します。また取付け取り外し要領書が部品に付属しています。外駒、内駒の部品でお申込下さい。

3-4. 質問とその答え

1) 能力が下がった

a）排気の不完全、排気布の目詰りによる排気不足

=手動による払い落し又は交換

b）排気布破れによる吹き出し

=排気布交換

c）回転板、駒、固定盤の摩耗

=新規交換と駒の取替

2) 振動が出る

a）駒、回転板のバランス不良

=駒、回転板の交換

b）取付ボルト等のゆるみ

=交換、締め付

c）架台、基礎が弱い

=補強工事

3) 異常音が発生する

a）固定盤と回転板の接触

=取付け調整

4) 必要以上に負荷がかかる

a）スクリーンの目詰まり（特に細かいスクリーンの場合）

=スクリーン穴径、供給量の検討

b）排気の不足、吸入空気の不足の場合

=調整

尚、部品取替、調整、修理其の他御不明の場合は弊社に御相談下さい。

付録  DW-3  技術情報

- 許容回転数

使用出来るモーターは、軸出力 11kw, 15kw, 22kw, 30kw の4種類です。

1機につき2台使用します。

三菱製4Pフランジモーターを使用した場合以下の回転数まで使用出来ます。

| 最高回転数 | 周波数 | 周速 |
| --- | --- | --- |
| 3000rpm | 100Hz | 100m/sec |

2.  4Pモーターの場合の周波数と回転数、周速の関係

| 周波数(Hz) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回転数(rpm) | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
| 周速(m/sec) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

3.  適用モーター

11kw-4P  15kw-4P  22kw-4P  30kw-4Pのフランジモーターが使用できます。

4.  無負荷時電流

定格電流表

|  | 11kw(4P) | 15kw(4P) | 22kw(4P) | 30kw(4P) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200V-50Hz | 42.5A | 56.0A | 81.0A | 110.0A |
| 220V-60Hz | 38.0A | 50.0A | 72.0A | 98.0A |

5.  必要処理風量

開放無負荷時

上表のデータは、周速対開放無負荷時風量とスクリーン穴径がφ1.0mmより小の場合や、濾布による圧力損失が起きた場合の最小発生風量を示します。

周速から読み取った開放時風量は、濾布の圧力損失等があれば、圧損大の時の読取値近辺まで減少します。また、空気輸送等下部ホッパー内が負圧になれば若干増加します。

スクリーンφ1以上の各周速におけるQ-ΔP曲線を上図に示します。実際の差圧を考慮すれば、空気輸送時以外は20m^3～30m^3程度でしょう。少容量粉砕では、圧力損失を増やして風量を押えるとコンパクトになるし、30kwで処理速度を大きくとる場合は、風量を大きくする必要があるので、空気輸送が好適です。

マキノ式粉砕機ＤW－３型回転板の取外しと駒の交換

1.回転板の取外し

回転板の取外しは、M12六角穴付きボルト->回転板押え板->M8皿ボルト×4本の順に外し、カップリングから回転板を外します。（カップリングは外しません）

2.内駒の交換

購入された内駒は、８本セットで、緩み防止ナットが付属しています。交換は回転のバランスを保つ為、８本全て交換して下さい。同時に交換しないと故障の原因となります。また緩み防止ナットは、再使用できません、古いナットは廃棄するようお願い致します。

取外しは、回転板裏面から内駒を固定している緩み防止ナットを外して行います。取付けは、回転板に切られた溝に角柱部を沈めた位置まで内駒を差込み、ナットで締め付けます。超鋼等を貼り付けたタイプでは、円周方向に強化部が向くよう注意して下さい。

3.外駒の交換

購入された外駒は、外駒固定ピンと８本セットで、特殊ポンチが１本付属します。交換は回転のバランスを保つ為、８本全て交換して下さい。同時に交換しないと故障の原因となります。

取外しは、回転板正面から外駒を固定している外駒固定ピンを、特殊ポンチを使用してハンマー等で叩き出して外します。

取付け時は、先ず回転板を裏返します。外駒と回転板の取付け穴を合わせる様に、外駒を差込みます。外駒は長い方が前です、今、回転板は裏になっていますので、長い方を下にします。外駒固定ピンを、ローレット溝を切って無い方から差込み、駒と固定ピンがほぼ面一になる位置まで叩き込み、固定します。

交換作業は、１本づつ交換作業を行うと間違が無く、また他の駒で水平に安定します。

なお、弊社での取替えも行いますので、気軽にご相談下さい。