EM-2  技術情報

- 許容回転数

使用出来るモーターは、軸出力 5.5kwです。

東芝製2P(200Hz)高速フランジモーターを使用した場合以下の回転数まで使用出来ます。

| 最高回転数 | 周波数 | 周速 |
| --- | --- | --- |
| 11000rpm | 185Hz | 145m/sec |

2.  2Pモーターの場合の回転数と周速の関係

| 周波数(Hz) | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 185 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回転数(rpm) | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 | 11000 |
| 周速(m/sec) | 39 | 47 | 63 | 78 | 94 | 110 | 126 | 145 |

3.  適用モーター

5.5kw-2P(200Hz)の高速フランジモーターが使用できます。

4.  無負荷時電流

定格電流表

|  | 5.5kw(2P) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200V-200Hz | 22.0A |  |  |  |

5.  必要処理風量

開放無負荷時

上表のデータは、周速対開放無負荷時風量の発生風量を示します。

周速から読み取った開放時風量は、濾布の圧力損失等があれば、若干減少します。また、空気輸送等下部ホッパー内が負圧になれば若干増加します。

上記のデータ各周速におけるQ-ΔP曲線を上図に示します。実際の差圧を考慮すれば、空気輸送時以外は2m^3～5m^3程度でしょう。