HC-20  HC-40  技術情報

1.  使用可能モーター及び許容回転数 (4P横形モーターを使用)

| 使用モーター | 最低回転 |  | 最高回転 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 軸出力(kw) | 回転数(rpm) | 周速(m/sec) | 回転数(rpm) | 周速(m/sec) |
| 3.7 | 350 | 6 | 2500 | 46 |
| 5.5 | 500 | 9 | 2500 | 46 |
| 7.5 | 700 | 13 | 2500 | 46 |
| 11 | 1000 | 18 | 2500 | 46 |
| 15 | 1400 | 26 | 2500 | 46 |
| 18.5 | 1800 | 33 | 2500 | 46 |
| 22 | 2000 | 37 | 2500 | 46 |

①  最低回転数は、軸の許容トルクによって決まっています。これ以下の回転では使用できません。

- 上記モーターは、HC-20  HC-40どちらでも使用できます。

2.  回転数、周速の関係

| 900rpm | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17m/sec | 18 | 22 | 28 | 33 | 37 | 42 | 46 |

3.  無負荷時電流及び4Pモーター定格電流値表

|  | 3.7kw | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22kw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200V-50Hz | 15.8A | 23A | 30A | 44A | 58A | 72A | 84A |
| 220V-60Hz | 14.5A | 21A | 28A | 40A | 50A | 62A | 73A |

4.  必要処理風量

上記データは、開放無負荷時、スクリーン径がφ1mmより大の場合の、回転数の違いによる発生風量の変化を示します。

濾布の圧力損失等があれば風量がかなり減少するのはマキノ式と同じです。また、小型の粗砕では、下部ホッパーを密閉して、空気処理を省略する方法もあります。逆に、体積ベースでの処理量が多い場合は、風量を増す工夫が必要です。

排風圧力は、最高回転数でも10mmAq以下でほとんどありません。

ロストルタイプと丸穴スクリーンとの比較

ロストルタイプと丸穴スクリーンを比較すると、粒度は、丸穴径の0.8倍のロストル幅でほぼ同等になり、粉砕物の形状はロストルタイプの方が丸穴タイプよりも20%ほど長くなります。

大きな粉砕物が必要な時は、ロストルタイプの方が丸穴スクリーンよりも強度が優れています。(耐磨耗として使用できる)