スイングハンマークラッシャー

型式   EE-300

《 取扱説明書 》

槇野産業株式会社

本社

東京都葛飾区東四ツ木2-11-8

TEL 03-3691-8441　FAX 03-3691-8445

＜目次＞

概要	p3

1:構造	p3

2:特長	p3

3:据付	p4

4:無負荷試運転	p5

5:負荷試運転	p5

6:排出	p5

7:停止	p5

8:給脂	p5

9:部品の交換(時期)及び取付方法	p6

10:その他	p8

付録

構造及び部品名称                     p9

消耗部品数量表.寸法表                p9

概　要

スイングハンマークラッシャーは、大きな原料を力強く砕く基本的な粉砕機です。廃木、魚貝類、鉱石、海草類、ベークライト、肥料、飼料、顔料、及び化成品など、その用途は極めて多岐にわたっております。

1:構　造

スイングハンマークラッシャーは、ハンマーを装着したローターと固定刃、スクリーン、軸受、及び駆動部品とで構成されています。

ハンマーは、スイングしますので、硬いものや、割れにくいものがある場合には、ハンマーが動きながら繰り返し衝撃を与えます。製品粒度は、ハンマーの回転スピードと装着スクリーンの穴径で決定されます。

図:1　参照

図-1

1:ハンマー

2:ローター

3:固定刃又は固定板

4:スクリーン

2:特　長

1:鉱石から化学品まで非常に幅広い用途に対応できる。

2:投入口が大きいので、大きな原料の投入ができる。

3:ハンマーは、スイングするので、耐久性に優れている。

4:シンプルな構造で、メンテナンスも簡単。

5:消耗品が安価。

3:据　付

据付の際には特に下記の点に注意して下さい。

1:架台には、振動、騒音発生のないよう、水平器により水平を出し、しっかり固定して下さい。

2:架台が分解してあれば、それぞれ合マークに合わせて、ボルトで組立て下さい。

振動を伴う機械である為、寸法、直角等確認後ボルトの増し締めをして下さい。

3:Ｖベルトは直線に（プーリーの芯出しに注意して下さい）適正に張って下さい。

張りすぎ、芯ずれは機器損傷やベルト切れの原因となります。

緩みすぎは、動力ロスやベルト切れの原因となります。

下記に示しているのは、適正な張り調整の目安です。参考にして下さい。

テンションメーターを使用すれば、簡単に調整できます。

ベルトに適正張力を与えるための張り荷重

| ベルト形 | 小プーリー外径の | 新しいベルトの張 | 張り直した時の張 | 張り荷重最小値 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 範囲(mm) | り荷重(kgf/本) | り荷重(kgf/本) | (kgf/本) |
|  | 67～90 | 2.5 | 2.2 | 1.8 |
| 3V | 91～115 | 2.9 | 2.6 | 2.0 |
|  | 116～150 | 3.4 | 3.0 | 2.3 |
|  | 151～300 | 3.9 | 3.4 | 2.6 |
|  | 180～230 | 8.7 | 7.6 | 5.9 |
| 5V | 231～310 | 10.6 | 9.2 | 7.1 |
|  | 311～400 | 12.4 | 10.8 | 8.4 |

4:モーター位置決定後、モーターの固定ボルトをしっかりと締め付けて下さい。

5:安全カバーは、ボルトで固定して下さい。

6:投入ホッパーは、本体の投入口にボルトで固定します。

7:排出ホッパーは、架台下面にボルトで固定します。

4:無負荷試運転

4-1:試運転前の点検事項

1:始動前に蓋を開き、残留物の無いこと、スクリーンの装着、損傷、摩耗、ハンマーの損傷、摩耗を確認して下さい。

2:蓋を閉め、全てのボルトの締っていることを確認して下さい。

3:起動させる前に手で回し、接触など異常の無いことを確認して下さい。

4:金属片などの異物が混入しないように注意して下さい。

4-2:始動

1:スイッチを入れる場合インチングにより、回転方向の確認をして下さい。（回転指示矢印に合わせる）

逆方向で運転をしますとボルトの緩みなど事故の原因となります。

2:起動には受電容量に応じて、スターデルタ始動器などが必要となりますので確認して下さい。

3:異常の有無を確かめ異常がなければ連続運転に入ります

5:負荷試運転

1:原料投入は起動後、回転が安定（電流計の針の振れが安定）したことを確認後開始して下さい

2:原料投入量はモーターの定格内（モーター銘板表示定格電流値）にして下さい。

過供給は、機器、モーター損傷の原因となります。

3:原料投入方法は、投入ホッパーへの投入を徐々に増やし、モーターの定格内に収まる様に投入量を決めて下さい。

6:排　出

投入ホッパーから原料が投入されますと排出ホッパーから順次製品が排出されますから、予め製品受入れ袋などをその下にセットしておきます。

7:停　止

1:運転を停止する際には原料供給を止め、粉砕機内の被粉砕物が排出されたことを確認（始動時の電流値を確認しておき、その電流値に戻ったことを確認）し、本機の電源を切って下さい。

2:ローターの回転が減衰するに従い、カタカタという音がしますが、ハンマーとカラーの当る音ですので心配はいりません。

8:給　脂

EE-300型ハンマークラッシャーは、無給油タイプの軸受けを採用していますので、給脂の必要はありません。

9:部品の交換(時期)及び取付方法

9-1:スクリーンの交換

スクリーンの交換は、打ち抜き穴の角度が摩耗したり、膨らんだりした場合

には、新品と交換して下さい。取り外し方法は、下図のように、蓋を開け、スクリーンを矢印方向に抜いて下さい。スクリーン穴径が20mm以下の場合は下図に示すスクリーン取外し治具が2本付属されます。先の尖った方を穴に引っ掛けてスクリーンを取外してください。取付は、スクリーン先端を溝に差込んでそのまま入れ込んで下さい。この時、完全にセットされていないと、蓋がきちんと閉まりませんし、運転もできません。

9-2:ハンマーの交換

ハンマーの摩耗には十分注意して下さい。摩耗が進行しますと、粉砕機の特性が損なわれ、過粉砕、入口閉塞、原料飛び出し等の現象が生じてしまいます。

ハンマー交換の目安として、ハンマー角許容半径最大値は15mmです。第一角が摩耗した場合には、ハンマーの取付位置を変えて、第二角が使用できます。第二角が摩耗したら、新品と交換します。(下図参照)

但し、原料によって差がありますので、位置変更、交換の時期は、粉砕品、能力などをもとに、御判断下さい。

9-2-1:ハンマー交換時の注意点

EE-300では、ハンマーは4列に配置されています。ハンマーを交換する時は、全列全数交換して下さい。この時、バランスを保つため、各々の列のハンマーの総重量が等しくなければなりません。(最大誤差 10g)

ハンマーのバランスが悪い場合は、振動が発生し、ベアリングやその他機器全体を損傷します。

9-2-2:ハンマーの取外し手順(上図参照)

- 左右にあるアウトサイドローター(A)内に取り付いている六角穴付きボルト(B)を緩める。

- ケース左右にあるハンマーピン抜き穴用蓋(F)を両方とも取り外し、ハンマー取付ピン(C)を、抜き穴に合わせる。

- プーリー側の穴から、ハンマー抜き治具150L(G)で、ハンマー取付ピンを抜いていく。この時、一気に抜くと、ハンマー及びカラーが落下してしまうので注意して下さい。

- ある程度抜けたら、ハンマー抜き治具250L(H)で、ハンマー取付ピンを抜いて下さい。この時も、一気に抜くと、ハンマー及びカラーが落下してしまうので注意して下さい。ピンが半分以上抜ければ後は手で簡単に取り出せます。ハンマー、カラーを抜けた順に並べておけば、セットする時に、わかり易くなります。

- 取付けは、取外しの逆の手順で行います。

10:その他

1:運転中は原料投入ホッパーの滞留物を手や棒で押込む際、機器に巻き込まれないように注意して下さい。

2:異常音、振動等が発生した場合には、速やかに本機の電源を断ってから点検をして下さい。

3:点検中はメーンスイッチに点検中の標識を付けて、他の人がスイッチを入れないように気を付けて下さい。

4:点検後、再起動の際は「4．運転」の手順で行なって下さい。

※各種用途に合わせた部品を取り揃えております。消耗部品は弊社に御相談の上、必ず弊社純正部品を御使用下さい。

御不明な点、御質問等がございましたらどの様な事でも下記宛御相談下さい。

槇野産業株式会社

TEL 03-3691-8441   FAX 03-3691-8445

ハンマークラッシャーの構造及び部品名称

図-2

1:メーンシャフト	 7:ダストシール

2:ハンマー取付ピン	 8:軸受

3:アウトサイドローター            9:固定刃

4:インサイドローター	10:スクリーン

5:ハンマー（厚刃）	11:Ｖプーリー

6:カラー	12:ベルトカバー

消耗部品数量表

| 型式 | EE-300 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ハンマーの種類 | 厚刃 | ---- |  |  |
| ハンマー | 12(3*4列) | ---------- |  |  |
| ハンマー取付ピン用カラー(大) | 4 |  |  |  |
| ハンマー取付ピン用カラー(小) | 8 |  |  |  |
| スクリーン | 1 |  |  |  |

EE-300消耗部品寸法表

| 部品名 | 寸法(厚刃仕様) |  |
| --- | --- | --- |
| ハンマー | W50*L124*t25 |  |
| ハンマー取付ピン用カラー(大) | φ40*φ20.2*L89 |  |
| ハンマー取付ピン用カラー(小) | φ40*φ20.2*L57 |  |
| スクリーン | W366*外R213 |  |